Krátky návod ako pracovať s Anemometrom

Zapnutie: Stlačte tlačidlo "Mode" po 2 sekundy.  LCD displej sa rozsvieti a ukáže aktuálnu rýchlosť prúdenia vzduchu

Nastavenie jednotiek rýchlosti: Na anemometri podržte  tlačidlo "Mode" viac ako 3 sekundy vyberte žiadané jednotky rýchlosti vzduchu napr m/s , Km/h,Uzle alebo Mph (míle za hodinu) pre potvrdenie stlačte opäť tlačidlo "Mode"

Pre nastavenie MAX/AVG/CU , Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu,priemerná rýchlosť prúdenia vzduchu,aktuálna rýchlosť  prúdenia vzduchu stlačte tlačidlo "SET" vyberte žiadanú hodnotu a potvrďte stlačením tlačidla "Mode".

Podsvietenie displeja sa aktivuje na 12 sekúnd stlačením tlačidla ( Mode alebo SET)

Vypnutie Anemometru :Stlačte naraz obe tlačidlá "Mode"+"SET"